灭治方案

1 液剂药杀

由于散白蚁蚁路小而曲折，寻找蚁巢相当困难，粉剂毒杀效果远远不如液剂，因而国内各地多采用液剂药杀。通常是在发现散白蚁的地方全面喷洒药水，毒化散白蚁活动地区的环境，当散白蚁继续活动和危害时，因接触和吸收毒素及含毒水分而中毒死亡。

常用液剂种类亚砷酸钠液剂、氯丹乳剂。

2 诱杀

不便于喷施药水的地方，可用：

2.1 杉木块诱杀

将杉木块平放在散白蚁出入的地面诱集，如发现木板有白蚁危害时，可轻轻将木板挑起，迅速对板下喷施药水或灭蚁灵，然后按原状放下木板，这样效果最好。

2.2 诱杀桩

诱杀桩为8cm€?0cm€?8cm的杉木，从中间劈为四块用铁丝上下捆住，在离被害物1－1.5米上埋入土内，木桩上端距地面10cm，覆土盖平，10天左右检查，如已有白蚁取食，喷灭蚁灵杀灭。

2.3 毒饵管诱杀

毒饵用玉米秆粉和灭蚁灵按3 ：1比例拌匀，加适量蜂蜜调和制成。可将玉米秆截成约8cm小段，一端劈开将髓部挖一小洞，放入1－2g毒饵，复合劈口待用；还可用长5cm左右、直径1cm塑料管，装入毒饵后两端加热封闭待用。使用时，将毒饵管投放在白蚁活动场所，或放在挑开缺口的蚁路，用湿泥严密封盖；也可在有蚁害的房屋周围设置诱集坑，坑内同时投放毒饵，1个月后见效。

2.4 灭蚁灵诱饵剂诱杀

在历年有白蚁分飞、活动危害处，轻拨一个小洞，大小以能投饵为宜，向内塞入诱饵剂后，用废纸、湿土封闭孔口，保持其原来环境，1个月后检查白蚁死亡情况，防治效果达87.87%。

3 其他方法

灭治散白蚁除上述三种主要方法外，各地还从实际出发，创造总结了一些综合性的方法。如先用灭蚁粉剂、后用氯丹乳剂100倍液或5%－10%亚砷酸钠水剂或5%CCA水剂喷洒或深刷，即可杀灭残存白蚁，又可增强木构件对白蚁的抵抗能力。