施工方案

- 一、编制依据

1、《深圳市房屋建筑白蚁预防工程技术规程》（SJG08-99）；

2、《新建房屋白蚁预防技术规程》（DBJ/T 15-26-2000）；

3、本工程施工图及周围环境情况；

4、施工合同。

- 二、主要施工方法

- （一）施工技术措施

- 1、施工准备

在土建工程开工后，我公司将派有关技术人员到现场会同甲方、监理、和装修总包方对本工程的白蚁预防事宜进行相关协调，并详细查阅施工图纸，熟悉施工环境，交流施工计划，做好进场准备。

- 2、墙体处理

- 新建隔墙处理方法为：使用联苯菊酯水溶液，浓度1：80，剂量1.5L/m2，处理高度为从地面计向上50cm。

- 3、门框安装面处理

- 门框安装面处理方法为：使用联苯菊酯水溶液，浓度1：80，剂量1.5L/m2。如果木门套为定制好再进行安装，为了避免药剂处理造成油漆颜色改变，本道工序已增加药剂用量，木门套不再进行处理。

- 4、木材料处理

木材料处理为白蚁防治装修的关键部位，所有进场的木材料都必须进行白蚁防治处理，如木板及木方条，处理方法为使用1：80联苯菊酯水溶液，剂量为0.2-0.4kg/m2。

- 5、地板基层处理

- 在铺木地板之前，处理地面及踢脚线处，处理方法为：使用1：80联苯菊酯水溶液，剂量为1.5L /m2。

- 6、橱柜处理

安装橱柜之前，处理橱柜与墙面接触面，处理方法为使用1：80联苯菊酯水溶液，剂量为0.2-0.4kg/m2。

- 7、新开线槽、线盒处理

- 新开线槽、线盒处理方法为：使用1：80联苯菊酯水溶液，剂量为1.5L/m2。

- 三、拟投入的物质和主要设备

1、拟投入的预防药物

根据市标准及有关规定的要求，本工程拟使用的药物的为“联苯菊酯”。本药具有如下特点：

（1）具有触杀、胃毒和熏蒸作用，无内吸作用；

（2）对白蚁生物胆碱酶有抑制作用，所以具有高的灭蚁性；

（3）残效期长。具有强烈的吸附作用，与土壤中的有机物质紧密结合，不易被水流失；不因微生物的降解作用而失效；在光、蒸汽的作用下能发生分解，但用于土壤处理时，往往被建筑物的某些结构所覆盖，阻隔了光和蒸汽的作用，使药物较稳定的保持在原施药地点，达到长效。

2、拟投入的施工装备

主要施工装备计划一览表

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工用车 | 长城 | 部 | 1 |  |
| 喷雾器 | 手动 | 部 | 8 |  |
| 防毒面具 | 塑料 | 个 | 8 |  |
| 安全帽 | 塑料 | 顶 | 8 |  |
| 胶手套 |  | 双 | 8 |  |
| 水鞋 |  | 双 | 8 |  |
| 防护衣 |  | 套 | 8 |  |

- 四、项目组织机构

在本工程中拟安排的管理人员一览表

| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 文化程度 | 拟从岗位 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 五、劳动力安排计划

公司针对本工程配备标准施工班组一个。具体为：班长 1人；配药 1人；安全检查 1人；质量监测 1人；施药 4人。因为白蚁防治施工为配合总包施工，其进度决定于总包的施工进度。所有的施工人员均不需长驻现场，公司将派专人跟踪工程的进度，24小时保持与甲方、监理的联系，所有的白蚁施工人员随时待命，绝不因白蚁的施工而影响整个工作的进度。

- 六、工程质量保证措施

1、严格执行国家及地区规范标准要求，按质量管理体系进行质量管理，按作业指导书进行操作。

2、现场施工人员必须经过专业技术培训，持证上岗。

3、严格控制进料环节，所购药品必须具备生产许可证、出厂合格证和药品检验报告。

4、落实配料质量，严格药物配方和计量管理，确保药物浓度。

5、与甲方、总包方保持密切，做好施工前、施工中、施工后各项工作的衔接，确保施工无遗漏及资料完整。

6、落实回访，征询客户意见，采纳良好建议，不断改进、提高、完善。

7、落实保质复查工作，在保质期内按时定期专人检查，将蚁患消灭于萌芽之中。

- 七、安全文明施工措施

- 1、施工人员必须经过专业技术培训，持有上岗证。

- 2、熟悉施工机械的使用、施工过程的安全措施，并熟知所用药物说明书上的安全要求和急救指导。施药前必须认真阅读说明书并检查机械设备是否完好。

- 3、建立健全药物管理制度，设立专门药物仓库，药剂必须专人保管并发放，出入库必须登记，领用人必须签名，药物残余部分必须回库保管或妥善处理；

- 4、在离水源6m范围以内及图纸规定地坪2.5m以下特别是地下水位以下部位严禁使用水溶剂，确保避免地下水污染。

- 5、进入现场人员必须戴安全帽，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高根鞋、拖鞋或赤脚、高空作业必须系安全带。进入药物施工区人员还必须戴防毒面具、胶手套，穿工作服、中长筒水鞋。严禁抽烟和吃食物。

- 6、盛药的容器和施工器械在使用前均要检查，凡有裂缝的盛药容器严禁使用。

- 7、专人负责配制药物，在配制前，操作人员应熟悉该药物的性质和配制方法，配制时，应使用专用的量具器械，按需配制，严格遵守操作规程。在配药和施药的操作过程中，尤其在通风不畅的场所，操作人员应穿上棉质工作服，扣好领口和袖子，戴上安全帽、防护镜、抗渗胶质手套及防毒口罩。

- 8、施药人员以体魄健康的中青年为宜，凡皮肤病患者、有禁忌者以及“三期”妇女不得从事配药、施药工作。

- 9、定期检测施药器械和所有的密封套垫及断流阀，保证使用性能良好；不得使用质量低劣或时有故障的机械，以免中途发生渗漏事故；不得把设备挪作他用，以免污染其它物品。

- 10、施药应处在上风向，并掌握好“五打”法（顺风打、隔行打、退步打、来回换手打、用长杆喷雾器打）等正确的作业方法。严禁将药洒在有鱼、鸟、牲畜及有水源的地方。

- 11、进行高空作业时必须系好安全带；在封闭空间施工时应设置透气孔，确保通风。

- 12、施工完成后应及时清理施工机械和盛药容器，严禁在水井或池塘湖泊中清洗，剩余药品、空瓶等应带回单位集中处理。

- 13、施药中不慎沾到皮肤或眼睛中应及时用清水冲洗，施药完毕后应清洗工作服并洗澡，如果不慎误食，应催吐并立即送医院。

- 八、工程验收

（一）在工程竣工验收时，完整提供如下文件：

1、白蚁预防施工组织设计；

2、企业营业执照复印件；

3、本工程白蚁防治资质证书复印件；

4、白蚁预防记录；

5、竣工验收证明；

九、工程保质期及复查

1、工程保质期：本工程保质期为五年。

2、复查

- 新建房屋进行白蚁预防处理后，应定期进行复查。

（2）预防竣工后，五年内每年复查一次。

（3）复查时，公司派白蚁防治专业人员对建筑物进行全面细致的检查。复查一般由下而上逐层检查的，先检查房屋与土壤接触或靠近的部分，包括地下室、首层所有的墙基、墙角、木质构件。特别是阴暗潮湿的地方，如卫生间、楼梯底、管道进出口、设备房。由于白蚁可以通过混凝土或砖墙的缝隙来找到安装在上面的木构件，所以地板或墙嵌入的木构件的地方要仔细检查，所有罩住的管线是白蚁的理想通道，所以管线、管道沟也认真检查。如发现白蚁危害，及时采取措施进行灭治。

（4）复查完毕每次复查应填写《复查保治卡》一式两份，甲方及我公司签字认可，双方各执一份，存档备查。对在保质期内发现蚁害，我公司则无偿及时的给予灭治。